Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 22/22

12.02.2026

Ständige Vorbemerkung der LB

60 Sanitärwandsysteme (LB-Ergänzung)

Schlussblatt

1

2

21

Legende für Abkürzungen:

TA:

PU:

TS: PZZV:

Kennzeichen „Teilangebot"

Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung) Kennzeichen für Positionsart (P) Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V) Vorbemerkungskennzeichen Kennzeichen „Wesentliche Position"

V:

W:

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Inhaltsverzeichnis

LG  BEZEICHNUNG	Seite

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 1/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

- Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 014 (2025-12) erstellt.

- Gültigkeit bei Widersprüchen

Bei Widersprüchen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt folgende Reihenfolge:

  - Folgetext einer geteilten Position oder Positionstext einer (ungeteilten) Position

  - Stichwort der Position

  - Grundtext zur geteilten Position

  - Wählbare Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

  - Ständige Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

  - Wählbare Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

  - Ständige Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

  - Wählbare Vorbemerkungen der Leistungsgruppe 00

  - Ständige Vorbemerkungen der Leistungsgruppe 00

  - Ständige Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

Bei wählbaren Vorbemerkungen gilt die gleiche Textreihenfolge (Folgetext, Stichwort, Grundtext) wie bei Positionen.

- Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen, sowie die erforderlichen CE-Kennzeichen.

- Leistungsumfang:

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Die Kosten für die Überprüfungen, Befunde, Betriebsanleitungen und Dokumentationen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Überprüfungen, Befunde, Betriebsanleitungen und Dokumentationen sind spätestens zum Zeitpunkt der Übernahme zu übergeben.

Die im Leistungsverzeichnis zu den Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angegebenen technischen Spezifikationen sind Mindesterfordernisse {Mindestqualitäten).

Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme des Auftragnehmers {AN), die über den im LV angegebenen technischen Spezifikationen hinausgehen {höhere Qualität) werden mit den angebotenen Preisen und nicht gesondert vergütet. Die Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung {z.B. händisch oder maschinell).

- Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

- Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

- Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

- Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erdarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, unbeschadet einer Vergütung in eigenen Positionen für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 2/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.

9. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

60

Z

Sanitärwandsysteme (LB-Ergänzung)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

60H1

Z

Massiv- und Trockenbauelemente (Geberit HUTER)

Version: 2024-04

- Einheitspreise:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren der Elemente beschrieben. Die Einheitspreise enthalten das Befestigungsmaterial und die Montageelemente für Leichtbau die Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

- Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Z

WC-Montage-Element (Eiern.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung.

Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/110 mm. Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.

Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

60H101

60H101A

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.FußSt.

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1010-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H101B

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB m.Fußst.GA 50

Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1013-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP:

60H102

Z

WC-Montage-Element (Eiern.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Trockenbau Vor-oder lnwand (TB).

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 3/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (m.FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Wandbefestigungen.

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

60H102A

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1020-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H102B

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.GA 50

Mit Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1023-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H102D

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.FußSt.verstärkt GA 50

Mit verstärktem Montagerahmen und verstärkten Füßen (verstärkt) für ein WC mit mehr als 60 cm Ausladung und Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr DNOD 50 (GA 50), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1027-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H102E

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB 50 El90

Mit Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen El90 geprüft, z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1028-El90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H102F

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne TB m.E- u.Komm.-Dose

Mit Elektro- und Kommunikationsdose (m.E- u.Komm.-Dose), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1025-E oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H103

Z

Aufzahlung (Az) auf WC-Montage-Element (Eiern.) 1027-G für ein Brandschutzset für die WC-Betätigung und die Rohrdurchführungen, El90 geprüft.

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 4/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H103A

Z

Az WC-Montage-Elem.1027-G Brandschutzset El90

Geberit HUTER Matro WC-Brandschutzset HU-BS 1027.

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP:

Z

WC-Montage-Element (Eiern.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massivbau als Vorwand (MB-V).

Tiefenverstellbare Wandbefestigungen (m.Wandb.) 14-40 cm.

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

60H105

60H105A

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB-V m.Wandb.

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1124-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H105B

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.vorne MB-V m.Wandb. Beplankg.

und dreiteiliger Beplankung mit Gipsfaserplatten 12,5 mm (Beplankg.), z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1114-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP:

Z

WC-Montage-Element (Eiern.) für ein Wand-WC. Verzinkter Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von oben oder von vorne (ob/vo) ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB) mit Vorsatzschale.

Werkzeuglos höhenverstellbare Fußstützen (m.FußSt.) für Fußbodenaufbau 0-24 cm und schallgedämmte Wandbefestigungen.

Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, schallgedämmte Montageschiene, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

60H107

60H107A

Z

WC-Montage-Elem.m.WandSpk.ob/vo MB/TB m.FußSt.

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1035-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H109

Z

WC-Montage-Element (Eiern.) für ein Wand-WC mit Aufputz Spülkasten. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene und Wandbefestigungen, PE-HD Wand-WC Bogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 5/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.

Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

Z

60H109A

WC-Montage-Elem.f.Aufputz Spülkasten

z.B. Geberit HUTER Matro WC-Montage-Element HU-WC 1050-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10.

Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.

PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

60H111

Z

60H111A

Z

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Huter

Mit Armaturenanschlusswinkel System Huter.

z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2011-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H111B

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Mepla

Mit Armaturenanschlusswinkel System Mepla20.

z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2013-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H111C

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Flowfit 16

Mit Armaturenanschlusswinkel System Flowfit 16.

z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2016-FF16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H111D

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur TB m.Bef.Flowfit 20

Mit Armaturenanschlusswinkel System Flowfit 20.

z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2016-FF20

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 6/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S:	EP:

........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H111E

Z

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Huter

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm (m.Bef.) und Armaturenanschlusswinkel System "Huter'', z.B. Geberit HUTER Matro

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2010-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H111F

Z

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Mepla

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Mepla", z.B. Geberit HUTER Matro

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2012-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H111G

Z

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Flowfit 16

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Flowfit 16", z.B. Geberit HUTER Matro

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2014-FF16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

WT-Montage-Elem.Einlocharmatur MB/TB m.Bef. Flowfit 20

Mit Wandbefestigungen, selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm und Armaturenanschlusswinkel System "Flowfit 20", z.B. Geberit HUTER Matro

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2014-FF20 oder Gleichwertiges.

60H111H

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H114

Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Wandarmatur. Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.).

Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.

PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

Z

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 7/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H114A

Z

WT-Montage-Elem.Wandarmatur MB/TB m.Bef.

Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2015-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H115

Waschtisch-Montage-Element (WT-Montage-Elem.) für Einzelwaschtisch mit Einloch- oder Wandarmatur (Einlo/Wandarmatur). Verzinkter Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Waschtischbefestigung M10, Wandbefestigungen und Fußstützen (m.Bef.).

Höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte mit Anschlußwinkel G 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten, Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial.

Wandeinbausifon (Wandeinbausif.), Sichtteile weiß mit Abdeckplatte und Ablaufventil. Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

Z

60H115A

Z

WT-Montage-Elem.Einlo/Wandarmatur MB/TB m.Bef.Wandeinbausif.

Z.B. Geberit HUTER Matro Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2030-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H121

Z

Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Eiern.) für Urinale mit Reihensteuerung (Reihenst.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

60H121A

Z

Urinal-Montage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA gewählt

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .	0,00 Stk

PP: ........... .

60H121B

Z

Urinal-Montage-Elem.Reihenst.MB/TB ArmaturenA Caprino

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-10M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 8/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Z

60H121C

Urinal-Montage-Elern.Reihenst.MB/TB ArrnaturenA Taro-Nova

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.0-11 M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H122

Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Eiern.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Rohbauset für Geberit Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

Z

60H122A

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB Geberit gewählt

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H122B

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB Geberit Caprino

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-10G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H122C

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB Geberit Taro-Nova

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-11G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H122D

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB Geberit Preda/Selva

Armaturenanschluss für Keramik Preda/Selva

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-02G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 9/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H122E

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB Geberit Narva

Armaturenanschluss für Keramik Narva

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Narva oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H122F

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB Geberit Trigonal

Armaturenanschluss für Keramik Trigonal

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Trigon oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H122G

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB Geberit Aller

Armaturenanschluss für Keramik Aller

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-Aller oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H123

Z

Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Eiern.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Rohbauset für MEPA-Kühnel Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

60H123A

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel gewählt

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Caprino

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-10M, oder Gleichwertiges.

60H123B

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 10/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H123C

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB MEPA-Kühnel Taro-Nova

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.2-11M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H124

Z

Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Eiern.) für Urinale mit Rohbauset mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Rohbauset für San-Tee MULTI Urinalsteuerungen und Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

60H124A

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB San-Tee MULTI gewählt

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H124B

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbauset MB/TB San-Tee MULTI Caprino

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.3-10M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk	PP:  ........... .

Z

Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Eiern.) für Urinale mit integrierter Steuerung (integr.Steuerg.) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).

PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

60H125

60H125A

Z

Urinal-Montage-Elern.integr.Steuerg.MB/TB ArrnatA gewählt

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 11/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Z

60H125B

Urinal-Montage-Elern.integr.Steuerg.MB/TB ArrnatA Preda/Selva

Armaturenanschluss für Keramik Preda/Selva

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-02G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H126

Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Eiern.) für Urinale mit Rohbauset (RohbauS) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung. Rohbauset DAL 37338 (DAL).

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe

Z

60H126A

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbaus MB/TB DAL ArrnaturenA gewählt

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H126B

Z

Urinal-Montage-Eiern.Rohbaus DAL MB/TB ArrnaturenA Caprino

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H126C

Urinal-Montage-Eiern.Rohbaus MB/TB DAL ArrnaturenA Taro-Nova

Armaturenanschluss für Taro-Nova/Tamato, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-11G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H133

Z

Urinal-Montage-Element (Urinal-Montage-Eiern.) für Urinale mit Aufputz (AP) Druckspüler oder Näherungselektronik (Spüler) mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- oder Trockenbau (MB/TB), Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Urinalbefestigung.

Armaturenanschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) mit Einlaufgarnitur.

Urinal-Absaugsifon und PE-Ablaufbogen Durchmesser 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe.

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 12/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Z

60H133A

Urinal-Montage-Elern.AP Spüler MB/TB ArrnaturenA gewählt

Armaturenanschluss für Keramik gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.7-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H133B

Urinal-Montage-Elern.AP Spüler MB/TB ArrnaturenA Caprino

Armaturenanschluss für Caprino 4406.0 / 4206.1, z.B. Geberit HUTER Matro Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.6-10G, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Bidet-Montage-Element (BIO-Mont-Eiern.) für ein Wandbidet mit Einlocharmatur, mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massivbau (MB), Vor- und Einmauerung oder im Trockenbau (TB) Vor- und lnwand.

Schallgedämmte Montageschiene mit Wandbefestigungen und Bidetbefestigung M 12.

Höhenverstellbare Armaturenplatte mit 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).

PE-Ablaufbogen Durchmesser 50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 32 mm und Kappe (Ablauf),

Schallschutzset für die Bidet-Keramik (Schallschutz). Geprüfte Belastbarkeit 300 kg.

60H135

Z

Z

60H135A

BIO-Mont-Eiern.MB ArrnaturenA Ablauf Schallschutz

Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4010-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H135B

BIO-Mont-Eiern.TB ArrnaturenA Ablauf Schallschutz

Z.B. Geberit HUTER Matro Bidet-Montage-Element HU-BID 4020-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H137

Z

Aufputzarmaturen (APA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und lnwand.mit verzinkter Anschlussplatte und

2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA).

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 13/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

Z

60H137A

APA Montage-Element TB ArmaturenA Huter

Huter Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5010-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H137B

APA Montage-Element TB ArmaturenA Mepla

Mepla Armaturenanschlusswinkel z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5012-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP:

........... .

Z

60H137C

APA Montage-Element TB ArmaturenA Flowfit 16

Mepla Armaturenanschlusswinkel Flowfit 16 z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5014-FF16, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP:

........... .

Z

60H137D

APA Montage-Element TB ArmaturenA Flowfit 20

Mepla Armaturenanschlusswinkel Flowfit 20 z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-APA 5014-FF20, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP:

........... .

60H138

Z

Unterputzarmaturen (UPA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und lnwand.mit verzinktem Montagerahmen und

4 verstellbaren schallentkoppelten Rohrsehellen R 3/4.

60H138A

Z

UPA Montage-Element TB 4 Rohrsehellen

Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-UPA 5020-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H139

Z

Spültischarmaturen (Spült.)-Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und lnwand, mit verzinkter Anschlussplatte und 2 Anschlusswinkeln R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Sifonanschlussbogen (SifonA) Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 40 mm und Kappe.

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 14/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H139A

Z

Spült.Montage-Element TB ArmaturenA SifonA

Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-SA 5030-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H140

Z

Unterputzarmaturen (UPA) Montage-Element eingebaut im Trockenbau (TB) Vor- und lnwand, mit verzinkter Armaturenanschlussplatte und Befestigungsmaterial.

60H140A

Z

UPA Montage-Element TB Armaturenanschlussplatte

Z.B. Geberit HUTER Matro Armaturen-Montage-Element HU-UPA 5040-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H141

Z

Wandausguss-Montage-Element (WAG Eiern.) für ein Aussgussbecken, mit verzinktem Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, mit wahlweiser Spül/Stop- oder 2-Mengen-Auslösung, Wasseranschluss R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und lnwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm.

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Ablaufbogen, Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm.

Schallschutzset, für die Keramik, Befestigung M 12 und Befestigungsmaterial.

60H141A

Z

WAG-Elem.m.WandSpk.vorne MB/TB m.Wandb.ArmaturenA Bernina

Für Wandausgussbechen Laufen Bernina z.B. Geberit HUTER Matro Wandausguss-Montage-Element HU-WAG 6010-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H141B

Z

WAG-Elem.m.WandSpk.vorne MB/TB m.Wandb.ArmaturenA Publica

Für Wandausgussbechen Geberit Publica z.B. Geberit HUTER Matro Wandausguss-Montage-Element HU-WAG 6011-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

Ausgussbecken-Montage-Element (AGB Eiern.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und lnwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm.

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), schallgedämmte Ablaufbefestigung, PE-HD Ablaufbogen, Durchmesser 56/50 mm mit Steckdichtung Durchmesser 40 mm und Kappe, Befestigungsmaterial.

60H142

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 15/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H142A

Z

AGB-Elem.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA gewählt

Ausgussbecken gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Ausgussbecken-Montage-Element HU-AGB 6030-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H143

Z

Wasch- oder Spülmaschinen Anschluss-Montage-Element (Waschmaschinen-Eiern.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Massiv- und Trockenbau, Vor- und lnwand (MB/TB) mit schallgedämmten Wandbefestigungen (Wandb.) und selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24 cm.

1 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA), Waschgeräte-Einbausifon mit NIRO-Abdeckung, Befestigungsmaterial.

60H143A

Z

Waschmaschinen-Eiern.MB/TB m.Wandb.ArmaturenA

Z.B. Geberit HUTER Matro Waschmaschinenanschluss-Montage-Element HU-WM 7030-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H145

Z

Hängespeicher-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Hängespeicher-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, lnwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Hängespeicherbefestigung M 10.

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft (ArmaturenA) und Ablaufrohrschelle R 1.

60H145A

Z

Hängespeicher-Eiern.TBv m.Wandb.ArmaturenA

Z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8010-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP:

60H149

Z

Gasthermen-Montage-Element zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe.(Gasthermen-Elem.), mit verzinktem Montagerahmen, eingebaut im Trockenbau, lnwand mit verstärkten Profilen (TBv) und Speicherbefestigung M 10.

2 Anschlusswinkel R 1/2 wärmegedämmt und schallentkoppelt mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen, DVGW geprüft und 2 Anschlusswinkel R 3/4 (ArmaturenA).

60H149A

Z

Gasthermen-Elem.TBv m.Wandb.ArmaturenA gewählt

Gastherme gewählte Type:

z.B. Geberit HUTER Matro Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8025, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 16/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H151

Z

Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial für Klappsitze und Stütz- und Haltegriffe eingebaut im Trockenbau, lnwand mit verstärkten Profilen (TBv)

60H151A

Z

Befestigungselement Klappsitze Haltegriffe TBv

Z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BE 9001-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H155

Z

Befestigungselement mit verzinkter Plattenhalterung einschließlich Befestigungsplatte und Befestigungsmaterial eingebaut im Trockenbau (TB), Vor- und lnwand.

60H155A

Z

Befestigungselement TB Armaturen Ventilatoren

Für Armaturen und Ventilatoren z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9002-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H155B

Z

Befestigungselement TB mittelschwer tiefenverstellbar

Für mittelschwere Lasten tiefenverstellbar, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9003-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H155C

Z

Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 30 cm hoch

Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9004-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H155D

Z

Befestigungselement TB mittelschwer a.Trockenbau 75cm hoch

Für mittelschwere Lasten Befestigung am Trockenbau, z.B. Geberit HUTER Matro Befestigungselement HU-BP 9005-M, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

Brandschutzset für WC-Elemente zur Abschottung von Ablauf- und Spülrohrdurchführung sowie Revisionsöffnung im Trockenbau

60H159

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 17/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H159A

Brandschutzset für WC-Elemente

Z.B. Geberit HUTER Matro HU-BS 1027, oder Gleichwertiges.

Z

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H161

Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene eingebaut bei Fußbodenaufbauten von 24-48 cm mit Verbindungsschrauben. VE=2 Stk.

60H161A

Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene

Z.B. Geberit HUTER Matro Fußverlängerungsset HU-FV 9020, oder Gleichwertiges.

Z

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 VE

PP: ........... .

60H3

Z

Ausschubmodule ASM (Geberit HUTER ASM)

Im Leistungsverzeichnis ist die Herstellung und der Transport von vorgefertigten, verzinkten Ausschubmodulen in Leichtbauweise enthalten. Die selbsttragenden Ausschubmodule (ASM) sind so konzipiert, daß sie lediglich in eine 75 mm Leichtbau Boden- und Deckenschiene, ohne zusätzliche Wandbefestigungen, mittels gleitendem Deckenanschluss eingesetzt werden können. Die Rohbaulichte muss mindenstens 260 cm betragen, die Elementhöhe ist verstellbar zwischen 250 - 280 cm. Die Elemente sind auf Fußbodenaufbau 15 cm eingestellt. Für Fußbodenaufbauten von 0 - 30 cm geeignet.

- Einheitspreise:

Im folgenden ist das Liefern und Montieren der Ausschubelemente (ASM) beschrieben. In den Einheitspreisen sind die Koordination mit dem Auftraggeber, dem Planer und dem ausführenden Unternehmen, die Erstellung der Freigabezeichnung und das Befestigungsmaterial einzukalkulieren.

- Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Z

60H301

Ausschubmodul Typ S (ASM-S.) für ein Wand-WC. Verzinkter 2mm Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (WandSpk.) mit 2-Mengen-Spültechnik, Universalwasseranschluss mit Eckventil R 1/2, Betätigung von vorne ohne Betätigungsplatte, Leerrohr für Dusch-WC Wasseranschluss, PE-HD Wand-WC Bogen Durchmesser 90/90 mm, Übergangsstück 90/110 mm, Schallschutzset, für die WC-Keramik, WC-Anschlußgarnitur, geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

Unterschiedliche Ausführungen mit Platte zur Montage eines Lüfters (LU), Unterkonstruktion für Stützklappgriff rechts (UKR), Unterkonstruktion für Stützklappgriff links (UKL), Unterkonstruktion für Stützklappgriff beidseitig (UK) oder Ausführungen mit Blindrahmen für Wohnungsstation (WST)

60H301A

Z

WC Ausschubmodul ASM-S

Abmasse: L x T x H: ca. 51 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S HU-ASM-S-WC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 18/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H301B

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. LU

Abmasse: L x T x H: ca. 51 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Lüfterplatte HU-ASM-S-WC-LU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S:	EP:

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. 1 x UKR

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff rechts HU-ASM-S-WC-1 UKR oder Gleichwertiges.

60H301C

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H301D

WC Ausschubmodul ASM-S m. LU und 1 x UKR

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Platte für Lüfter und 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff rechts HU-ASM-S-WC-LU-1UR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S:	EP:

0,00 Stk

PP: ........... .

Z

60H301E

WC Ausschubmodul ASM-S m. 1 x UKL

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff links HU-ASM-S-WC-1 UKL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H301F

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. LU und 1 x UKL

Abmasse: L x T x H: ca. 75 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Platte für Lüfter und 1 x Unterkonstruktion für Stützklappgriff links HU-ASM-S-WC-LU-1UL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S:	EP:

0,00 Stk

PP: ........... .

60H301G

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. 2 x UK

Abmasse: L x T x H: ca. 98,5 x 13,5 x 260 - 280 cm

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 19/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Unterkonstruktion für Stützklappgriff beidseitig HU-ASM-S-WC-2UK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H301H

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. LU und 2 x UK

Abmasse: L x T x H: ca. 98,5 x 13,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Platte für Lüfter und Unterkonstruktion für Stützklappgriff beidseitig HU-ASM-S-WC-LU-2UK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S:	EP:

0,00 Stk

PP: ........... .

60H301I

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. WST

Abmasse: L x T x H: ca. 80 x 17,0 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation HU-ASM-S-WC-WST oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H301J

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. WST Danfoss

Abmasse: L x T x H: ca. 80 x 17,0 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation Danfoss EvoFlat HU-ASM-S-WC-WST Danfoss oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Aufzahlung (Az) auf die Position WC Ausschubmodul für Wohnungsstation HU-ASM-S-WC-WST und HU-ASM-S-WC-WST Danfoss für Zusatzausstattung

60H303

Z

60H303A

Z

Az WC Ausschubmodul ASM-S m. WST f. Zusatz LU

z.B. Geberit Zusatz Lüfterplatte (LU) für HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 20/22

12.02.2026

Preisangaben in EUR

LB-HT-014

60H303B

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. WST f. Zusatz GA

z.B. Geberit Zusatz Geruchsabsaugeanschluß (GA) für HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H303C

Z

WC Ausschubmodul ASM-S m. WST f. Zusatz UK

z.B. Geberit Zusatz Unterkonstruktion für Stützklappgriff (UK) HUTER WC Ausschubmodul Typ S mit Rahmen für Wohnungsstation oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

Ausschubmodul Typ S (ASM-S.) für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter 2mm Montagerahmen mit

höhenverstellbarer Armaturenanschlußplatte, 2 Stk. Armaturenanschlußwinkel, PE-Ablaufbogen d50 mit Dichtung und Kappe, WT-Befestigung M10, geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

60H305

Z

60H305A

Z

Waschtisch Ausschubmodul ASM-S

Abmasse: L x T x H: ca. 42,5 x 7,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER Waschtisch Ausschubmodul Typ S HU-ASM-S-WT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H305B

Z

Waschtisch Ausschubmodul ASM-S m. UP-Sifon

Abmasse: L x T x H: ca. 42,5 x 7,5 x 260 - 280 cm

z.B. Geberit HUTER Waschtisch Ausschubmodul Typ S behindertengerecht HU-ASM-S-WT-BE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

60H307

Z

Ausschubmodul kundenindividuell bestehend aus verzinkter 2mm Montagerahmen. Individuelle Positionierung von Bauhöhen, Befestigungen von Sanitärapparaten, bzw. objektbezogen gefertigte Ausschubmodule lt. Datenertassungblatt

60H307A

Z

Ausschubmodul ASM objektbezogen

z.B. Geberit HUTER WC Ausschubmodul objektbezogen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L:  ............ S: ............ EP: ........... .

0,00 Stk

PP: ........... .

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Ergänzungen zur StLB HT-014 Entwurfsdatenträger Leistungsverzeichnis

Seite 21/22

12.02.2026

Summe LV

.	EUR

Summe Nachlässe/ Aufschläge

.	EUR

Gesamtpreis

.	EUR

zuzüglich	% USt.

.	EUR

Angebotspreis

.	EUR

ABK-LV V8.6a-F721-hf

AVAAG\HT-014(B)+ABK-023\HUTER VORFERTIGUNG

ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Schlussblatt

Bezeichnung	Gesamt