Geberit Trinkwasserhygiene

### Hygienespülungen

Hygienespülung HS50 m.Sensorik und Vernetzung

elektronisch gesteuerte Spülstation zur Verhinderung von Stagnationen und Temperaturhaltungen in Trinkwassersystemen. Integrierbar in Rohrsysteme bei Reihen oder Ringinstallationen. Kompletteinheit bestehend aus Kunststoffgehäuse, ein oder 2 Wasseranschlüssen ½“, Abwasseranschluss mit Sifon DN 50, Trafo, Steuerelektronik mit 5 Spülprogrammen für Intervallspülung, Zeitspülung , Temperaturspülung, Volumenspülung oder Verbrauchsspülung. Betriebsspannung 12 V, Betriebstemperatur 0-70 Grad C, Spülleistung werkseitig 0,17 l/s, Geräuschklasse 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung

Befestigungsmaterial.

Gebäudeleitschnittstelle über Digital I/O,

Vernetzbar über Gebus mit Geberit Gateway, Connectfähig, Schnittstellen Sensoren, Gebus, mit Geberit Control App über bluetooth programmierbar, Bluetooth Schnittstelle für kabellose Verbindung zum Gateway. Protokollierung Fehler und Spülprotokolle.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.272.00.1 (1 Wasseranschluss)

Art. Nr.  616.273.00.1 (2 Wasseranschlüsse)

Hygienespülung HS 30 o. Sensorik, ohne Vernetzung

elektronisch gesteuerte Spülstation zur Verhinderung von Stagnationen und Temperaturhaltungen in Trinkwassersystemen. Integrierbar in Rohrsysteme bei Reihen oder Ringinstallationen. Kompletteinheit bestehend aus Kunststoffgehäuse, ein oder 2 Wasseranschlüssen ½“, Abwasseranschluss mit Sifon DN 50, Trafo, Steuerelektronik mit Spülprogrammen für Intervallspülung und Zeitspülung Betriebsspannung 12 V, Betriebstemperatur 0-70 Grad C, Spülleistung werkseitig 0,17 l/s, Geräuschklasse 1 nach EN ISO 3822-1, Freier Auslauf nach ÖN EN 1717, Rückstausicherung

Befestigungsmaterial.

Pot. Freie Ströranzeige über Digital I/O

mit Geberit Control App über bluetooth programierbar, Protokollierung Fehler und Spülprotokolle.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.270.00.1 (1 Wasseranschluss)

Art. Nr.  616.271.00.1 (2 Wasseranschlüsse)

Hygienespülung HS10 ohne Steuereinheit

Lieferumfang wie vorstehend beschrieben jedoch ohne Steuerelektronik, zur Integration in Systeme mit Gebäudeleittechnik, wo Steuerbefehle und Sensorik direkt über die Leittechnik ausgeführt werden.

Betriebsspannung 24 V, Spülleistung MV 10l/min, komplett mit Befestigungsmaterial, Kupplungsstück und Rückstausensor

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.276.00.1 (1 Wasseranschluss)

Art. Nr.: 616.277.00.1 (2 Wasseranschlüsse)

Abdeckplatte zu Geberit Hygienespülung

Zum Abdecken der Serviceöffnung, komplett mit Befestigungsrahmen und Befestigungsmaterial

aus Kunststoff

Fabrikat: Geberit

Art. Nr. 616.222.21.1 glanzverchromt

Art. Nr. 616.222.46.1 mattverchromt

Art. Nr. 616.222.11.1 weiß alpin

Abdeckung zu Hygienespülung

Weiß lackierte Stahlblechabdeckung für frei montierte Hygienespülungen, passend zu den Befestigungspunkten der Hygienespülung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.221.IH.1

Temperaturfühler ½“ AG zu Hygienespülung

Externer Sensor zum Anschluss an die Hygienespülung, steckerfertig, Kabellänge 6 m, für Temperaturspülungen,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.208.00.2

Temperatur- und Volumenstromsensor für GLT, zu Hygienespülungen , AG

Externer Sensor zum Anschluss an die Gebäudeleittechnik, zum Erfassen der Temperatur und des Volumenstroms, Kabellänge 1m

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.225.00.1		DN10-3/4“AG

616.226.00.1		DN 15-3/4“AG

616.227.00.1		DN 20- 1"AG

616.228.00.1		DN 25-5/4"AG

616.229.00.2		DN 32-6/4" AG

Kabelset GLT Schnittstelle Digital I/O

Zum Anschluss der Hygienespülung an die Gebäudeleittechnik oder Speicher-programmierbare Steuerung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.206.00.1

Geberit Trinkwasserhygiene

### Hygienespülungen

Kabelset für Schnittstelle Gebus

Zum Anschluss der Hygienespülung an den Gateway, inkl Anschlussklemmen und Rohbauset

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.238.00.1

Temperatur-Volumenstromsensor intern

Zum Einbau in Geberit Hygienespülung HS50 zur Erfassung der Wassertemperatur und der gespülten Wassermenge, steckerfertig zum Anschluss an die Steuereinheit

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.237.00.1

Kompakt Hygienespülung HS01

Kompakt Spülstation mit Sifon 40/50, zur temporären Verhinderung von Stagnationen und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen von wenig genutzten Gebäuden oder Gebäudebereichen.

9 V Batteriebetrieb für Spülungen mit einstellbarem Spülintervall (1,3,7 Tage) und einstellbarerer Spülmenge von 1-20 l

Integrierbar in Rohrsysteme, bei Entnahmestellen von wenig genutzten Armaturen, einfache Montier- und Demontierbarkeit, Wiederbenutzung an anderen Einbauorten jederzeit möglich.

Gewindeanschluss ½“ mit integriertem Filtersieb

Abnehmbarer Sifonkörper DN40/50

Fließdruck bis max. 10 bar

Betriebstemperatur 0-70 Grad

Stromversorgung handelsübliche 9 V Blockbatterie,

komplett mit Befestigungsmaterialien

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.290.00.1

Steuerteil Hygienespülung HS01

Kompakt Spülstation ohne Sifon, zur vorübergehenden Verhinderung von Stagnationen und zur Temperaturhaltung in Trinkwassersystemen (Hygienespülung) von wenig genutzten Gebäuden oder Gebäudebereichen.

9 V Batteriebetrieb für Spülungen mit einstellbarem Spülintervall (1,3,7 Tage) und einstellbarer Spülmenge von 1-20 l

Integrierbar in Rohrsysteme, bei Entnahmestellen von wenig genutzten Armaturen, u.a.. Einfache Montier- und Demontierbarkeit, Wiederbenützung an anderen Einbauorten jederzeit möglich. Gewindeanschluss ½“ mit integriertem Filtersieb

Fließdruck bis max. 10 bar

Betriebstemperatur 0-70 Grad

Stromversorgung über handelsübliche 9 V Blockbatterie

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.291.00.1

Geberit Trinkwasserhygiene

WC Element m.Hygienespülung

Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma für Betätigung von vorne, mit Hygienespülung HS30

mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 120 cm

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- und Vormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

- Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,

- verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-20cm,

- 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,

- vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten 
6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l

- Bauschutz für die Revisionsöffnung,

- universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,

- Ablaufbefestigung, gedämmt

- PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,

- PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,

- Manschettengarnitur Ø 90 mm,

- Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean

- Kondensatwassergedämmt

- Steuerelektronik

- Connect kompatibel

- Spülprogramme für Zeit und Intervall

- Kompatibel mit Geberit Control App

- Digital I/O pot. Freie Störanzeige

- Drahtgebunden vernetzbar

- Rückstausensor

- Nutzungserkennung

- Netzteil 230/12V mit Kabel 5m

- Magnetventil mit Durchflussbegrenzer

- Befestigungsmaterial,

- Schallschutz-Set,

ohne - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.057.00.1 1 Wasseranschluss

Art. Nr.: 111.058.00.1 2 Wasseranschlüsse

Duofix Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten Sigma für Betätigung von vorne, mit Hygienespülung HS50 und einem Wasseranschluss,

mit 2-Mengen-Spültechnik, Bauhöhe 120 cm

Für den Einsatz im Nass- und Trockenbau. Die Montageelemente sind sowohl zur Ein-, Aus- und Vormauerung sowie für den Einsatz im Trockenbau als auch für die In- und Vorwandinstallation geeignet und einsetzbar.

Vormontierte Einheit bestehend aus:

- Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche, Farbe Geberit blau,

- verstellbaren Fußstützen verzinkt, für einen Fußbodenaufbau von 0-20cm,

- 2 kompletten Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaße 18 oder 23 cm,

- vormontierten, vollisolierten UP-Spülkasten 
6 – 7,5 l, Spülmenge 6 – 7,5 l, 3 – 4 l einstellbar, Werkweinstellung 6/3 l

- Bauschutz für die Revisionsöffnung,

- universellen Wasseranschluss 1/2'' AG,

- Ablaufbefestigung, gedämmt

- PE-Wand-WC-Bogen Ø 90/90 mm,

- PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm,

- Manschettengarnitur Ø 90 mm,

- Leerrohr für Anschluss Geberit AquaClean

- Kondensatwassergedämmt

- Steuerelektronik mit Spülprogramme für Zeit und Intervall, Temperatur, Volumenstrom

- Kompatibel mit Geberit Control App

- Vernetzbar über Gebus mit Gateway oder drahtlos über Bluetooth

- Gebusanschluss

- Sensoranschlüsse

- Digital I/O Ausgang

- Rückstausensor

- Netzteil 230/12V mit Kabel 5m

- Magnetventil mit Durchflussbegrenzer

- Befestigungsmaterial,

- Schallschutz-Set,

ohne - Betätigungsplatte

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Art. Nr.: 111.075.00.1 1 Wasseranschluss

Art. Nr.: 111.076.00.1 2 Wasseranschlüsse

Geberit Trinkwasserhygiene

WC Element m.Hygienespülung

Hygienespülung HS05 für Sigma UP SPK Netzversion

Intervallspülung zur nachträglichen Integration in den Geberit Sigma UP SPK, Stromversorgung über externes Netzteil 12V, Intervallspülung, Geberit Control App kompatibel, Connectfähig, Gebus Anschluss oder drahtlos über Bluetooth,

1-168 h Intervall, 1-200 s Spülzeit

Fabrikat: Geberit HS05

Art. Nr.: 116.109.00.6

Hygienespülung HS05 für Sigma UP SPK Batterieversion

Intervallspülung zur nachträglichen Integration in den Geberit Sigma UP SPK, Stromversorgung über Batterieteil 2 x LR20 1,5V, Intervallspülung, Geberit Control App kompatibel, Connectfähig, Gebus Anschluss oder drahtlos über Bluetooth,

1-168 h Intervall, 1-200 s Spülzeit

Fabrikat: Geberit HS05

Art. Nr.: 116.110.00.6

Geberit Trinkwasserhygiene

### Netzwerkkomponenten

Set Power & Connect Box und Netzteil

für Stromanschluss von Geberit Duofixelementen mit Hygienespülung, 12 V Ausgangsspannung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 116.098.00.1

Set Power & Connect Box, Gebus Konverter integrierter Netzteil

für Strom- GEBUS Anschluss von Geberit Duofixelementen mit Hygienespülung, 12 V Ausgangsspannung, inkl. Buskonverter mit integriertem Netzteil

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 116.099.00.1

Gateway

Zentrales Verbindungselement zu Connect Endgeräten und als BAC Net Schnittstelle zu GLT, Gebus drahtgebunden 30 Endgeräte , drahtlos über Blutooth 10 Endgeräte, zentrale Programmierung und Auslesung über ControlApp, USB Anschluss für Updates, Protokoll und Programmierfunktionen.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 116.490.00.1

Rohbaubox Gateway

Für UP Montage Nassbau oder Trockenbau, inkl. Bauschutz, Klemmblock, Anschlussgehäuse für 9 Leerrohre

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 116.491.00.1

Gebus Konverter Urinale Preva, Selva, Tamina

Zur Montage in den Endgeräten, Stromversorgung, drahtgebundene Datenübertragung, GEBUS Anschluss.

Buskonverter  mit Spannungswandler und LED Anzeige, 24 V Betriebsspannung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 116.370.00.1

Gebus Konverter UP Urinalsteuerungen und WT Armaturen

Zur Montage in den Endgeräten, Stromversorgung, Funktionsbox, drahtgebundene Datenübertragung, GEBUS Anschluss.

Buskonverter  mit Spannungswandler und LED Anzeige, 24 V Betriebsspannung

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 116.371.00.1

Geberit Trinkwasserhygiene

### Netzwerkkomponenten

Gebus Temperatursensor

Zum Erfassen der Wassertemperatur für temperaturgesteuerte Hygienespülungen.

Clamp on- zur Montage auf Rohrleitungen bis DN50, Connectfähig über Gebus auf Geberit Gateway, ControlApp kompatibel, PT1000 Temperatursensor

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.269.00.1

Gebus Temperatur- Volumensensor

Zum Erfassen der Wassertemperatur und der gespülten Wassermenge für temperatur- oder verbrauchsabhängige Hygienespülungen.

Grundkörper RG + mit AG Anschlüssen

Connectfähig über Gebus auf Geberit Gateway, ControlApp kompatibel, PT1000 Temperatursensor, Vortex Strömungssensor

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 616.250.00.1 DN 10 / ¾“

Art. Nr.: 616.251.00.1 DN 15 / ¾“

Art. Nr.: 616.252.00.1 DN 20 / 1“

Art. Nr.: 616.253.00.1 DN 25 / 5/4“

Geberit Trinkwasserhygiene

### Inliner Zirkulation

Inlinerzirkulation WW oder KW

zur Integration in Steigleitungen aus Mapress ES , Mepla oder FlowFit mit entsprechenden Mindestdimensionen, Mapress 28 oder 35 mm, FlowFit /Mepla 40 mm,  geraden Verlauf ohne Verzug. Auslegung und Berechnung mit Software Dendrit. Inliner 14 mm PEX. Reduktion Platzbedarf im Schacht, Dämmung, Befestigung, Wärmeverlust. System bestehend aus Inlinerrohr PE-Xc 14 mm, Formstück für den horizontalen Anschluss WW/KW und Zirkulation, Dämmschale Formstück

Betriebsbedingungen analog Rohrsystem

Anschlussset Inlinerzirkulation 28 mm

aus Rotguss, bestehend aus Endstück, Anschlusstück, Rohraufnahme mit Klemmring, Dämmstück

Anschluss WW Steigstrang Mapress 28 mm, Zirkulation Mapress 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 61275

Anschlussset Inlinerzirkulation 35 mm

aus Rotguss, bestehend aus Endstück, Anschlusstück, Rohraufnahme mit Klemmring, Dämmstück

Anschluss WW Steigstrang Mapress 35 mm, Zirkulation Mapress 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 61276

Übergang Mepla Mapress 40/35 mm

aus Rotguss, zum Übergang Mepla 40 auf Anschlusset 35 mm, für Mepla WW Steigleitungen 40 mm mit Inlinerzirkulation

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 605.508.00.5

Übergang Mepla Mapress 20/15 mm

aus Rotguss, zum Übergang Mepla 20 auf Zirkuanschluss Inlinerzirkulation 15 mm, für Mepla Zirkulation 20 mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 602.507.00.5

Übergang FlowFit Mapress 40/35 mm

aus Rotguss+ bleifrei, zum Übergang FlowFit 40 auf Anschlusset 35 mm, für FlowFit WW Steigleitungen 40 mm mit Inlinerzirkulation

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 620.234.00.1

Übergang FlowFit Mapress 20/15 mm

aus Rotguss+ bleifrei, zum Übergang FlowFit 20 auf Zirkuanschluss Inlinerzirkulation 15 mm, für FlowFit Zirkulation 20 mm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 620.231.00.1

Rohr für Inlinerzirkulation 14 x 1,5 mm

aus PE-Xc, vernetzt, transparent, Rolle zu 50 lfm,

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 600.101.00.1

Kupplungsstück zu Rohr 14 x 1,5 mm

aus Rotguss, zum Verbinden der PE-X Inlinerzirkulation

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 242.737.00.1